RFID 应用层DLL库接口文档

(版本 V1.0.1)

版本记录

| 版本号 | 修改记录 | 日期 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 全新修订 | 2022.06.24 | Hambobo |

目录

目录	1

1. 简介	5

2. 运行环境	5

3. 总则：	5

 日志管理	5

 使用注意事项	5

 返回结果	5

4. 接口说明	5

4.1 通讯接口	5

 TCPConnect	5

 UsbOpen	6

 UsbClose	6

 ComOpen	6

 ComOpenWithBaud	6

 ClosePort	6

 LinkGetInfo	6

 LinkGetSelected	7

 LinkSelect	7

 LinkCloseAll	7

 SendBytes	7

 RecvBytes	7

4.2 超高频接口	8

 UHFGetReaderVersion	8

 UHFGetSoftwareVersion	8

 UHFGetDeviceID	8

 UHFSetIp	8

 UHFGetIp	8

 UHFSetDestIp	9

 UHFGetDestIp	9

 UHFSetPower	9

 UHFSetAntennaPower	9

 UHFGetPower	10

 UHFGetAntennaPower	10

 UHFSetJumpFrequency	10

 UHFGetJumpFrequency	10

 UHFSetGen2	10

 UHFGetGen2	11

 UHFSetCW	12

 UHFGetCW	12

 UHFSetANT	13

 UHFGetANT	13

 UHFSetRegion	13

 UHFGetRegion	13

 UHFGetTemperature	13

 UHFSetBeep	14

 UHFGetBeep	14

 UHFSetIOControl	14

 UHFGetIOControl	14

 UHFSetWorkMode	14

 UHFGetWorkMode	15

 UHFSetWorkModePara	15

 UHFGetWorkModePara	15

 UHFSetRFLink	15

 UHFGetRFLink	15

 UHFSetFastID	16

 UHFGetFastID	16

 UHFSetTagfocus	16

 UHFGetTagfocus	16

 UHFSetSoftReset	16

 UHFSetFilter	17

 UHFSetEPCTIDMode	17

 UHFGetEPCTIDMode	17

 UHFSetEPCTIDUSERMode	17

 UHFGetEPCTIDUSERMode	17

 UHFSetDefaultMode	18

 UHFInventorySingle	18

 UHFInventory	18

 UHFInventoryById	18

 UHFInventoryTempTag	18

 UHFInventoryTempTag2	19

 UHFStopGet	19

 UHFStopById	19

 UHFGetTagData	19

 UHF_GetReceived_EX	19

 UHF_GetTempTagReceived	20

 UHF_GetTempTagReceived2	20

 UHFAuthenticate	20

 UHFAuthenticateCommon	20

 UHFReadData	21

 UHFGetCalibrationData	21

 UHFGetCalibrationDataEX	22

 UHFGetSensorCode	22

 UHFGetOnChipRSSI	22

 UHFGetTempertureCode	22

 UHFGetOnChipRSSIAndTempCode	23

 UHFWriteData	23

 UHFWriteCalibrationData	23

 UHFLockTag	24

 UHFGBTagLock	24

 UHFKillTag	25

 UHFBlockWriteData	25

 UHFSetQT	25

 UHFGetQT	26

 UHFReadQT	26

 UHFWriteQT	27

 UHFBlockPermalock	27

 UHFDeactivate	27

 UHFStartLogging	28

 UHFStopLogging	28

 UHFCheckOpMode	29

 UHFSetProtocolType	29

 UHFGetProtocolType	29

 UHFDwell	29

 UHF_GetIdleMs	29

 UHF_GetIdleMsById	30

4.3 升级设备	30

 UHFJump2Boot	30

 UHFStartUpd	30

 UHFUpdating	30

 UHF_Upgrade	30

 UHFStopUpdate	30

4.4 高频卡接口	31

 HFGetVer	31

 HFResetModule	31

 HFBuzzerWork	31

 HFSetVolume	31

 HFReadReg	31

 HFTurnOnRF	32

 HFTurnOffRF	32

 HFRequestTypeA	32

 HFAnticollTypeA	32

 HFSelectTypeA	32

 HFActivateTypeA	32

 HFHaltTypeA	33

 HFAuthentication	33

 HFReadBlock	33

 HFWriteBlock	33

 HFInitValue	33

 HFReadValue	34

 HFDecValue	34

 HFIncValue	34

 HFRestore	34

 HFTransfer	35

 HFUlAnticoll	35

 HFUlWrite	35

 HFResetTypeA	35

 HFRatsTypeA	35

 HFNtagGetVersion	36

 HFNtagAuth	36

 HFNtagRead	36

 HFNtagWrite	36

 HFHaltTypeB	37

 HFResetTypeB	37

 HFGetUidTypeB	37

 HFCpuCommand	37

 HF15693Inventory	37

 HF15693StayQuite	38

 HF15693Read	38

 HF15693Write	38

 HF15693LockBlock	39

 HF15693Select	39

 HF15693ResetReady	39

 HF15693GetSystemInfo	39

 HF15693WriteAFI	40

 HF15693LockAFI	40

 HF15693WriteDsfid	40

 HF15693LockDSFID	40

 HF15693GetMultipleBlock	41

 HF15693TransferCmd	41

4.5 接触式IC卡接口	41

 SmartCardInit	41

 SmartCardFree	41

 SmartCardReset	42

 SmartCardTransferCmd	42

4.6 工具方法	42

 SetLogLevel	42

 SaveLogFile	42

 AESHandle	43

5. 错误编码定义：	43

# 简介

本文档用来说明超高频DLL库文件（UHFAPI.dll）相关函数的使用。通过该DLL库，用户可以方便的编写自己的windows应用程序，通过USB、TCP或串口连接适用的功能设备，支持一对多链接，可通过连接状态查询接口查看当前已连接设备工作状态。

# 运行环境

适用操作系统：Windows XP/7/8/10

依赖dll文件“hidapi.dll”、“UHFAPI.dll”

若需要在静态环境中调用接口还需添加文件“UHFAPI.lib”、“UHFAPI.h”、“HFReader.h”

# 总则：

### 日志管理

若需要打印调试日志可调用SetLogLevel开启不同级别的调试信息输出。

若需要保存PC端与设备端的详细通讯命令，可调用SaveLogFile保存传输命令文件，文件保存在dll同级目录下，并使用日期时间命名。

### 使用注意事项

在连续盘存标签期间，阅读器不响应其他操作，若需执行其他命令，先调用停止盘点，停止连续盘存标签后，再调用其他操作。

### 返回结果

返回值小于0均为错误码

# 接口说明

## 通讯接口

### TCPConnect

接口说明：使用TCP方式连接到指定的地址端口

int TCPConnect(const char * hostaddr,int hostport);

参数：

hostaddr[in]：ip地址

hostport[in]：端口号，0~65535

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

TCPDisconnect

接口说明：断开TCP连接

void TCPDisconnect();

参数：无

### UsbOpen

接口说明：使用USB方式打开设备

int UsbOpen();

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UsbClose

接口说明：关闭USB设备

void UsbClose();

参数：无

返回：无

### ComOpen

接口说明：使用115200默认波特率打开串口设备

int ComOpen(int port);

参数：

port [in]:串口设备加载的串口号，0~N，如：COM8串口号为8

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### ComOpenWithBaud

接口说明：使用自定义波特率打开串口设备

int ComOpenWithBaud(int port, int baudrate);

参数：

port [in]:串口设备加载的串口号，0~N，如：COM8串口号为8

baudrate[in] :波特率，如：9600、19200、38400、57600、115200、230400.....

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### ClosePort

接口说明：关闭串口

int ClosePort();

参数：无

返回：无

### LinkGetInfo

接口说明：获取当前所有建立连接的状态信息

int LinkGetInfo(char *info, int len);

info[out]：接收连接状态信息，Json格式

len[in]：限定info的最大接收长度

返回：info的有效长度应大于0，小于等于0为获取失败

### LinkGetSelected

接口说明：获取当前活动链接的ID

int LinkGetSelected();

参数：无

返回：当前活动的id，大于和包含0，其他失败参考错误编码定义

### LinkSelect

接口说明：选择指定ID的链接作为当前活动链接

int LinkSelect(int id);

参数：

id[in]：使用LinkGetInfo接口获取，0~635535

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### LinkCloseAll

接口说明：关闭所有已打开的连接

void LinkCloseAll();

参数：无

返回：无

### SendBytes

接口说明：发送数据至当前连接的设备，数据包由用户自行封装

int SendBytes(const unsigned char *sendBytes, int sendLen);

参数：

sendBytes[in]：发送数据的指针地址

sendLen[in]：发送数据的长度

返回：已成功发送的数据长度，应大于0，小于等于0表示发送数据失败

### RecvBytes

接口说明：接收当前链接设备的数据，数据格式未做处理，由用户自行解析

int RecvBytes(unsigned char *recvBytes, int recvLen);

参数：

recvBytes [out]：接收数据的指针地址

recvLen [in]：限定recvBytes最大接收长度

返回：已成功发送的数据长度，应大于0，小于等于0表示发送数据失败

## 超高频接口

### UHFGetReaderVersion

接口说明：获取硬件版本号

int UHFGetReaderVersion(unsigned char *version);

参数：

version[out]：长度（1字节）+版本号

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetSoftwareVersion

接口说明：获取超高频模块软件版本号

int UHFGetSoftwareVersion(unsigned char *version);

参数：

version[out]：长度（1字节）+版本号

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetDeviceID

接口说明：获取超高频模块软件版本号

int UHFGetDeviceID(unsigned int *id);

参数：

id [out]：模块的id号，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetIp

接口说明：设置本机IP和端口

int UHFSetIp (unsigned char* ip, unsigned char *port, unsigned char *mask, unsigned char *gate);

参数：

ip[in]：IP地址，字符串,如：”192.168.1.101”

port[in]：端口号，使用字符串表示，如：”5084”

mask[in]：掩码，4Bytes

gate[in]：网关，4Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetIp

接口说明：读取超高频主机网络信息

int UHFGetIp (unsigned char* ipbuf, unsigned char *postbuf, unsigned char *mask, unsigned char *gate);

参数：

ip[out]：IP地址，字符串,如：”192.168.1.101”

port[out]：端口号，使用字符串表示，如：”5084”

mask[out]：掩码，4Bytes

gate[out]：网关，4Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetDestIp

接口说明：设置超高频设备目标地址，用于将设备盘点数据主动使用UDP协议向目标地址转发

int UHFSetDestIp (unsigned char* ip, unsigned char *port);

参数：

ip[in]：IP地址，字符串,如：”192.168.1.101”

port[in]：端口号，使用字符串表示，如：”5084”

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetDestIp

接口说明：获取超高频设备主动输出的目标地址

int UHFGetDestIp (unsigned char* ip, unsigned char *port);

参数：

ip[out]：IP地址，字符串,如：”192.168.1.101”

port[out]：端口号，使用字符串表示，如：”5084”

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetPower

接口说明：设置超高频天线发射功率

int UHFSetPower ( unsigned char save,unsigned char uPower);

参数：

save[in]：1-掉电保存，0-掉电不保存

uPower[in]：功率（DB）

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetAntennaPower

接口说明：设置超高频指定天线的发射与接收功率

int UHFSetAntennaPower ( unsigned char save, unsigned char num, unsigned char read_power, unsigned char write_power);

参数：

save[in]：1-掉电保存，0-掉电不保存

num[in]：天线编号，取值范围1~N，N不大于当前设备的天线总数

read_power[in]:天线的接收功率（DB）

write_power[in]:天线的发射功率（DB）

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetPower

接口说明：获取超高频天线功率

int UHFGetPower (unsigned char *uPower);

参数：

uPower[out]：天线功率（DB），8bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetAntennaPower

接口说明：获取超高频所有天线的功率

int UHFGetAntennaPower (unsigned char *pPowerInfo, unsigned short *nBytesReturned);

参数：

pPowerInfo[in]：各天线功率配置信息，数据格式{[天线编号（1Byte）+读功率（1Byte）+写功率（1Byte）],….},长度为3*N，N为天线个数。

nBytesReturned[in]：功率信息的长度，单位：Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetJumpFrequency

接口说明：设置定频模式

int UHFSetJumpFrequency( unsigned char nums,unsigned int *frequencys);

参数：

nums[in]：定频个数(目前只支持一个频点)

frequencys[in]：频点数组，单位：KHz，如：{920125,921250......}

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetJumpFrequency

接口说明：获取当前定频状态和定频表

int UHFGetJumpFrequency( unsigned int *frequencys);

参数：

Freqbuf[out]：frequencys[0]-定频个数，frequencys[1~N]频点数组，如：{2,920125,921250}

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetGen2

接口说明：设置Gen2参数

int UHFSetGen2 (unsigned char Target,unsigned char Action, unsigned char T,unsigned char Q, unsigned char StartQ,unsigned char MinQ, unsigned char MaxQ,unsigned char D,unsigned char C,unsigned char P, unsigned char Sel,unsigned char Session,unsigned char G,unsigned char LF);

参数：

Target[in]：select 命令的 Target 参数，0-S0、1-S1、2-S2、3-S3、4-SL

Action[in]：select 命令的 Action 参数

|  | Matching | Non-Matching |
| --- | --- | --- |
| 0 | assert SL or inventoried →A | de-assert SL or inventoried → B |
| 1 | assert SL or inventoried → A | do nothing |
| 2 | do nothing | de-assert SL or inventoried → B |
| 3 | negate SL or (A → B, B → A) | do nothing |
| 4 | de-assert SL or inventoried → B | de-assert SL or inventoried → A |
| 5 | de-assert SL or inventoried → B | do nothing |
| 6 | do nothing | de-assert SL or inventoried → A |
| 7 | do nothing | negate SL or (A → B, B → A) |

T[in]：select 命令的Truncate 参数，0- Disable truncation、1- Enable truncation

Q[in]：0-固定Q算法、1-动态Q算法

startQ[in]：0~15

MinQ[in]：0~15

MaxQ[in]：0~15

D[in]：query 命令的 DR 参数，0-84,1-64/3

C[in]：query 命令的 M 参数,0- FM0，1- Miller2，2- Miller4，3- Miller8

P[in]：query 命令的 TRext 参数，0- No pilot，1- USe pilot

Sel[in]：query 命令的 sel 参数，0-ALL，1-ALL，2-~SL，3-SL

Session[in]：query 命令的 session 参数，0-S0、1-S1、2-S2、3-S3

G[in]：query 命令的 Target 参数，0-A，1-B

LF[in]:  Link Frequency 设置：0-40KHz，1-160KHz，2-200KHz，3-250KHz，4-300KHz，5-320KHz，6-400KHz，7-640KHz

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetGen2

接口描述：获取当前Gen2参数设置

int UHFGetGen2 (unsigned char *Target, unsigned char *Action,unsigned char *T,unsigned char *Q, unsigned char *StartQ,unsigned char *MinQ, unsigned char *MaxQ,unsigned char *D, unsigned char *Coding,unsigned char *P,	unsigned char *Sel,unsigned char *Session,unsigned char *G,unsigned char *LF);

参数：

Target[out]：select 命令的 Target 参数，0-S0、1-S1、2-S2、3-S3、4-SL

Action[out]：select 命令的 Action 参数

|  | Matching | Non-Matching |
| --- | --- | --- |
| 0 | assert SL or inventoried →A | de-assert SL or inventoried → B |
| 1 | assert SL or inventoried → A | do nothing |
| 2 | do nothing | de-assert SL or inventoried → B |
| 3 | negate SL or (A → B, B → A) | do nothing |
| 4 | de-assert SL or inventoried → B | de-assert SL or inventoried → A |
| 5 | de-assert SL or inventoried → B | do nothing |
| 6 | do nothing | de-assert SL or inventoried → A |
| 7 | do nothing | negate SL or (A → B, B → A) |

T[out]：select 命令的Truncate 参数，0- Disable truncation、1- Enable truncation

Q[out]：0-固定Q算法、1-动态Q算法

startQ[out]：0~15

MinQ[out]：0~15

MaxQ[out]：0~15

D[out]：query 命令的 DR 参数，0-84,1-64/3

C[out]：query 命令的 M 参数,0- FM0，1- Miller2，2- Miller4，3- Miller8

P[out]：query 命令的 TRext 参数，0- No pilot，1- USe pilot

Sel[out]：query 命令的 sel 参数，0-ALL，1-ALL，2-~SL，3-SL

Session[out]：query 命令的 session 参数，0-S0、1-S1、2-S2、3-S3

G[out]：query 命令的 Target 参数，0-A，1-B

LF[out]:  Link Frequency 设置：0-40KHz，1-160KHz，2-200KHz，3-250KHz，4-300KHz，5-320KHz，6-400KHz，7-640KHz

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetCW

接口说明：连续载波设置

int UHFSetCW( unsigned char enable);

参数：

enable[in]：0-关闭、1-打开

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetCW

接口说明：获取连续载波设置

int UHFGetCW( unsigned char *enable);

参数：

enable[out]：0-关闭、1-打开

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetANT

接口说明：天线开关设置

int UHFSetANT( unsigned char save,unsigned char *status);

参数：

save[in]：0-掉电不保存，1-掉电保存

status[in]：2Bytes，16bits，高字节在前，bit[0~15]对应天线编号1~16，0-关闭，1-开启

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetANT

接口说明：获取天线开启状态

int UHFGetANT( unsigned char *status);

参数：

status [out]：2Bytes，16bits，高字节在前，bit[0~15]对应天线编号1~16，0-关闭，1-开启

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetRegion

接口说明：频段区域设置

int UHFSetRegion( unsigned char save, unsigned char region);

参数：

save[in]：0-掉电不保存，1-掉电保存

region[in]:频段区域，0x01-China1、0x02-China2、0x04-Europe、0x08-USA、0x16-Korea、0x32-Japan

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetRegion

接口说明：获取频段区域

int UHFGetRegion( unsigned char *region);

参数：

region[out]：频段区域，1Byte，0x01-China1、0x02-China2、0x04-Europe、0x08-USA、0x16-Korea、0x32-Japan

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetTemperature

接口说明：获取超高频模块温度

int UHFGetTemperature( unsigned int *temperature);

参数：

temperature [out]：华氏温度，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetBeep

接口说明：设置超高频设备蜂鸣器工作模式

int UHFSetBeep(unsigned char mode);

参数：

mode[in]：蜂鸣器开关，0-关闭、1-打开

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetBeep

接口说明：获取超高频设备蜂鸣器工作模式

int UHFGetBeep(unsigned char* mode);

参数：

mode[out]：1Byte，蜂鸣器开关，0-关闭、1-打开

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetIOControl

接口说明：继电器和IO控制输出设置

int UHFSetIOControl( unsigned char output1, unsigned char output2 ,unsigned char outStatus);

参数：

output1[in]：GPO 0状态，0-低电平、1高电平

output2[in]：GPO 1状态，0-低电平、1高电平

outStatus[in]：0-断开、1-闭合

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetIOControl

接口说明：获取继电器和IO控制输出状态

int UHFGetIOControl (unsigned char *statusData);

参数：

statusData[out]：statusData[0],GPO 0状态，0-低电平、1高电平, statusData[1]，GPO 1状态，0-低电平、1高电平

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetWorkMode

接口说明：设置超高频工作模式

int UHFSetWorkMode (unsigned char mode);

参数：

mode[in]：工作模式，0-命令模式、1-自动工作模式、2-触发工作模式

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetWorkMode

接口说明：获取超高频工作模式

int UHFGetWorkMode(unsigned char* mode);

参数：

mode[out]：工作模式，1Byte，0-命令模式、1-自动工作模式、2-触发工作模式

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetWorkModePara

接口说明：设置超高频设备触发工作方式

int UHFSetWorkModePara(unsigned char * param);

参数：

param[in]：param[0]-IO触发，0x00表示触发输入1，0x01表示触发输入2，

param[1~2]：触发工作时间，高字节在前，单位-10毫秒

param[3~4]：触发时间间隔，高字节在前，单位-10毫秒，距离上一次触发的最小时间间隔

param[5]：标签输出方式，0x00-串口输出、0x01-UDP输出

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetWorkModePara

接口说明：获取超高频设备触发工作方式

int UHFGetWorkModePara(unsigned char * para);

参数：

param[out]：param[0]-IO触发，0x00表示触发输入1，0x01表示触发输入2，

param[1~2]：触发工作时间，高字节在前，单位-10毫秒

param[3~4]：触发时间间隔，高字节在前，单位-10毫秒，距离上一次触发的最小时间间隔

param[5]：标签输出方式，0x00-串口输出、0x01-UDP输出

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetRFLink

接口说明：设置推荐RF链路组合

int UHFSetRFLink ( unsigned char save,unsigned char mode);

参数：

save[in]：保存，0-掉电不保存、1掉电保存

mode[in]：0-DSB_ASK/FM0/40KHZ、1-PR_ASK/Miller4/250KHZ、2-PR_ASK/Miller4/300KHZ、3-DSB_ASK/FM0/400KHZ

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetRFLink

接口说明：获取推荐RF链路组合状态

int UHFGetRFLink (unsigned char* mode);

参数：

mode[out]：1Byte，0-DSB_ASK/FM0/40KHZ、1-PR_ASK/Miller4/250KHZ、2-PR_ASK/Miller4/300KHZ、3-DSB_ASK/FM0/400KHZ

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetFastID

设置FastID开关

int UHFSetFastID(unsigned char enable);

参数：

enable[in]：0-关闭、1-开启

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetFastID

接口说明：获取FastID开关状态

int UHFGetFastID(unsigned char *enable);

参数：

enable[out]：1Byte，0-关闭、1-开启

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetTagfocus

接口说明：设置Tag Focus 开关

int UHFSetTagfocus(unsigned char enable);

参数：

enable[in]： 0-关闭、1-开启

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetTagfocus

接口说明：获取Tag Focus 开关状态

int UHFGetTagfocus (unsigned char *enable);

接口说明：设置Tag Focus 开关

enable[out]：1Byte，0-关闭、1-开启

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetSoftReset

接口说明：复位UHF模块

int UHFSetSoftReset(void);

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetFilter

接口说明：设置标签过滤配置

int UHFSetFilter(unsigned char save,unsigned char bank,unsigned int startAddr,unsigned int dataLen,unsigned char *filterBuf);

参数：

save[in]：0-掉电不保存、1:-掉电保存

bank[in]：数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

startAddr[in]：地址起始，单位-bit

dataLen[in]：过滤数据长度，单位-bit

filterBuf[in]：过滤标签的数据，字节数据的长度（字节数*8）不小于dataLen

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetEPCTIDMode

接口说明：设置获取数据的格式

int UHFSetEPCTIDMode(unsigned char save,unsigned char mode);

参数：

save[in]：0-掉电不保存、1-掉电保存

mode[in]：0-输出EPC、1-输出EPC+TID、2-输出EPC+TID+USER

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetEPCTIDMode

接口说明：获取标签输出格式

int UHFGetEPCTIDMode(unsigned char  *mode);

参数：

mode[out]：1Byte，0-输出EPC、1-输出EPC+TID、2-输出EPC+TID+USER

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetEPCTIDUSERMode

接口说明：获取标签输出格式

int UHFSetEPCTIDUSERMode(unsigned char save, unsigned char mode, unsigned char userAddr, unsigned char userLen);

参数：

save[in]：0-掉电不保存、1-掉电保存

mode[in]：0-输出EPC、1-输出EPC+TID、2-输出EPC+TID+USER

userAddr[in]：User区域的起始地址，单位-字（16bits）

userLen[in]：读取User数据的长度，单位-字（16bits）

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetEPCTIDUSERMode

接口说明：

int UHFGetEPCTIDUSERMode(unsigned char rev1,unsigned char rev2, unsigned char * mode);

参数：

rev1[in]：保留数据，传入0

rev2[in]：保留数据，传入0

mode[out]：3Bytes，mode[0], 0-输出EPC、1-输出EPC+TID、2-输出EPC+TID+USER,mode[1]， User区域的起始地址，单位-字（16bits）, mode[2], 读取User数据的长度，单位-字（16bits）

返回：3-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetDefaultMode

接口说明：超高频模块恢复出厂设置

int UHFSetDefaultMode();

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFInventorySingle

接口说明：单次读出标签

int UHFInventorySingle (unsigned char* rLen, unsigned char* rData);

参数：

rLen[out]：1Byte,标签数据的长度

rData[out]：标签数据,长度为rLen[0]

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFInventory

接口说明：开启盘点标签。

int UHFInventory();

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFInventoryById

接口说明：开启指定链接ID的设备盘点

int UHFInventoryById(int id);

参数：id[in]:链接的id，0~65535

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFInventoryTempTag

接口描述：盘点温度标签（Calibration Data+ Sensor Code+ On-Chip RSSI+ Tempe Code）

int UHFInventoryTempTag (unsigned char antNum,unsigned char *powerValue);

参数：

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位dbm

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFInventoryTempTag2

接口描述：盘点温度标签（On-Chip RSSI+ Tempe Code）

int UHFInventoryTempTag2 (unsigned char antNum,unsigned char *powerValue);

参数：

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位dbm

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFStopGet

接口说明：停止盘点标签

int UHFStopGet();

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFStopById

接口说明：停止指定链接id的设备盘点

int UHFStopById(int id);

参数：id[in]:链接的id，0~65535

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetTagData

接口说明：获取连续盘点标签的数据

int UHFGetTagData(unsigned char *tdata, int recvlen);

参数：

tdata[out]：标签数据，长度为正返回值

recvlen[in]：能够接收的最大数据长度

返回：大于0为tdata的长度，0表示无数据，其他失败参考错误编码定义

### UHF_GetReceived_EX

接口说明：获取连续盘点标签的数据

int UHF_GetReceived_EX(int* rLen, unsigned char* rData);

rLen：标签数据长度

rData：标签数据，长度为rLen[0]

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHF_GetTempTagReceived

接口说明：获取盘点温度标签的数据

int UHF_GetTempTagReceived(int* tLen, unsigned char* tData);

参数：

tLen[out]：获取的标签数据长度

tData[out]：获取的标签数据（Calibration Data+ Sensor Code+ On-Chip RSSI+ Tempe Code）

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHF_GetTempTagReceived2

接口说明：获取盘点温度标签的数据（On-Chip RSSI+ Tempe Code）

int UHF_GetTempTagReceived2(int* tLen, unsigned char* tData);

参数：

tLen[out]：获取的标签数据长度

tData[out]：获取的标签数据

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFAuthenticate

接口说明：验证标签

int UHFAuthenticate (unsigned long password, unsigned char filterBank, unsigned short filterAddr, unsigned char * filterData, unsigned short filterLen,  unsigned char keyID, unsigned short tLen, unsigned char *tData, unsigned short *recvLen, unsigned char *recvData);

参数：

password[in]：32bits验证密码

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

keyID：Authenticate命令用的KeyID，默认为0x00

tLen：IChallenge_TAM1的数据长度，默认为10

tData：IChallenge_TAM1的数据

recvLen：输出数据长度，单位-Byte

recvData：输出的数据，长度为recvLen

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFAuthenticateCommon

接口说明：验证标签，用于Impinj M775

int UHFAuthenticateCommon (unsigned long password, unsigned char filterBank, unsigned short filterAddr, unsigned char * filterData, unsigned short filterLen,  unsigned char keyID, unsigned short tLen, unsigned char *tData, unsigned short *recvLen, unsigned char *recvData);

参数：

password[in]：32bits验证密码

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

keyID：Authenticate命令用的KeyID，默认为0x00

tLen：IChallenge_TAM1的数据长度，默认为10

tData：IChallenge_TAM1的数据

recvLen：输出数据长度，单位-Byte

recvData：输出的数据，长度为recvLen，Challenge（6Bytes）+Tag Shorted TID（8Bytes）+Tag Response（8Bytes）

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFReadData

接口说明：读取标签数据区

UHFReadData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char bank,unsigned int addr, unsigned int readLen, unsigned char* readData, unsigned int* nByesReturned);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

bank[in]：读取的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

addr[in]：读取的起始地址，单位-字（16bits）

readLen[in]：读取的数据长度

readData[out]：返回的数据

nByesReturned[out]：返回的数据长度，单位-字节

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetCalibrationData

接口说明：读取Calibration（校准）数据

int UHFGetCalibrationData (unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char * c_data);

参数：

epc：EPC编号，16Bytes

antNum：天线号

powerValue：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

c_data：Calibration Data，8Bytes

返回：8（字节）-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetCalibrationDataEX

接口说明：读取Calibration（校准）数据，与上面方法不同于可以传入功能字

int UHFGetCalibrationDataEX (unsigned char mode, unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char *data );

参数：

mode[in]：功能字(根据标签决定)

epc[in]：EPC编号，16Bytes

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

c_data[out]：Calibration Data，8Bytes

返回：8（字节）-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetSensorCode

接口说明：读取Sensor code

int UHFGetSensorCode (unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char * sensorCode);

参数：

epc[in]：EPC编号，16Bytes

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

sensorCode[out]：sensor code，2Bytes

返回：sensor code 长度，应为2，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetOnChipRSSI

接口说明：读取On-Chip RSSI

int UHFGetOnChipRSSI (unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char *rssi);

参数：

epc[in]：EPC编号，16Bytes

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

rssi[out]：On-Chip RSSI，2Bytes

返回：On-Chip RSSI 长度，应为2，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetTempertureCode

接口说明：读取Temperature Code

int UHFGetTempertureCode (unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char *code);

参数：

epc[in]：EPC编号，16Bytes

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

code [out]：Temperature Code，2Bytes

返回：Temperature Code 长度，应为2，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetOnChipRSSIAndTempCode

接口说明：读取On-Chip RSSI 和 Temperature Code

int UHFGetOnChipRSSIAndTempCode (unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char *rssiCode);

参数：

epc[in]：EPC编号，16Bytes

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

rssiCode[out]：On-Chip RSSI + Temperature Code，2Bytes

返回：RSSI+Code 长度，应为4，其他失败参考错误编码定义

### UHFWriteData

接口说明：写入数据至标签指定区域

int UHFWriteData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData,  unsigned char bank,unsigned int addr, unsigned char writeLen,unsigned char *writeData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

bank[in]：写入的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

addr[in]：写入的起始地址，单位-字（16bits）

writeLen[in]：写入的数据长度

writeData [in]：写入的数据

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFWriteCalibrationData

接口说明：写入Calibration数据

int UHFWriteCalibrationData (unsigned char *epc,unsigned char antNum,unsigned char *powerValue,unsigned char *c_data );

参数：

epc[in]：EPC编号，16Bytes

antNum[in]：天线号

powerValue[in]：功率值，2Bytes，高字节在前，单位-dbm

c_data[in]：Calibration Data，8Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFLockTag

接口说明：LOCK标签

bool UHFLockTag(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char *lockbuf);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

lockConfig[in]：3Bytes，高字节在前，0~9位为Action位， 10~19位为Mask位

返回：true-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGBTagLock

接口说明：LOCK国军标标签

int UHFGBTagLock(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char memory, unsigned char config, unsigned char action);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

memory[in]：0x00-标签信息区、0x10-表示编码区、0x20-安全区、

0x3x-用户区 0x30~0x3F-用户区编号0~15

config[in]：0-表示配置存储区属性、1-表示配置安全模式

action[in]：用于配置存储区域属性或者安全模式，分别如下：

配置存储区属性:  0x00-可读可写、0x01-可读不可写、0x02-不可读可写、0x03-不可读不可写

配置安全模式:  0x00-保留、0x01-不需要鉴别、0x02-需要鉴别、不需要安全通信、0x03-需要鉴别,需要安全通信

返回：true-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFKillTag

接口说明：Kill标签

int UHFKillTag(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFBlockWriteData

接口说明：按块写入标签

int UHFBlockWriteData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterStartaddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char bank,unsigned int addr, unsigned int writeLen,unsigned char * writeData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

bank[in]：写入的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

addr[in]：写入的起始地址，单位-字（16bits）

writeLen [in]：写入的数据长度

writeData [in]：写入的数据

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetQT

接口说明：设置QT命令参数

int UHFSetQT (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char QTData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

QTData[in]：bit0表示近距离控制，0-关闭、1-启用，bit1为0启用private memory map，bit1为1启用public memory map，其他位保留

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetQT

接口说明：获取QT参数

int UHFGetQT (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char *QTData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

QTData[out]：1Byte，bit0表示近距离控制，0-关闭、1-启用，bit1为0启用private memory map，bit1为1启用public memory map，其他位保留

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFReadQT

接口说明：QT读标签操作

int UHFReadQT(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char QTData,unsigned char bank,unsigned int addr, unsigned char readLen, unsigned  char *readData,unsigned char *nBytesReturned);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

QTData[in]：bit0,0-无近距离控制、1-启用近距离控制，其他位保留

bank[in]：读取的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

addr[in]：读取的起始地址，单位-字（16bits）

readLen[in]：读取的数据长度

readData[out]：返回的数据

nByesReturned[out]：返回的数据长度，单位-字节

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFWriteQT

接口说明：QT标签写操作

int UHFWriteQT(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char QTData,unsigned char bank,unsigned int addr, unsigned char writeLen,unsigned char *writeData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

QTData[in]：bit0,0-无近距离控制、1-启用近距离控制，其他位保留

bank[in]：写入的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

addr[in]：写入的起始地址，单位-字（16bits）

writeLen [in]：写入的数据长度

writeData [in]：写入的数据

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFBlockPermalock

接口说明：永久锁标签

int UHFBlockPermalock(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr, unsigned int filterLen, unsigned char *filterData, unsigned char readLock,unsigned char bank,unsigned int addr, unsigned char lockRange,unsigned char *uMaskData);

参数：

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

readLock[in]：bit0为1表示Read，1表示permanent lock，其他位保留

bank[in]：锁定的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

addr[in]：锁定的起始地址，单位为16个块

lockRange[in]：锁定的块范围，单位为16个块

uMaskData[in]：块掩码数据，高位在前，两个字节，16位对应16个块是否选择

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFDeactivate

接口说明：激活或失效EM4124标签

int UHFDeactivate (unsigned int cmd,unsigned char* uAccessPwd, unsigned char filterBank,unsigned int filterAddr,unsigned int filterLen,  unsigned char *filterData);

参数：

cmd[in]:？？

uAccessPwd[in]：标签的访问密码：4Bytes，高字节在前

filterBank[in]：过滤的数据区域，1-EPC、2-TID、3-User区

filterAddr[in]：过滤标签的数据长度，单位-bit

filterLen[in]：过滤的数据长度，单位-bit

filterData[in]：过滤的数据

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFStartLogging

接口说明：开始读取温度标签

int UHFStartLogging (unsigned char mask_bank, unsigned short mask_addr, unsigned short mask_len, unsigned char *mask_data, float min_temp, float max_temp, unsigned short work_delay, unsigned short work_interval);

参数：

mask_bank[in]：掩码数据区，1-EPC、2-TID、3-User

mask_addr[in]：掩码地址，单位-bit

mask_len[in]：掩码长度，单位-bit

mask_data[in]：掩码数据

min_temp[in]：最小限定温度

max_temp[in]：最大限定温度

work_time[in]：每个循环开始连续工作时长，单位-毫秒

work_interval[in]：每个工作周期的时长，单位-毫秒

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFStopLogging

接口说明：停止读取温度标签

int UHFStopLogging (unsigned char mask_bank, unsigned short mask_addr, unsigned short mask_len, unsigned char *mask_data, unsigned long password);

参数：

mask_bank[in]：掩码数据区，1-EPC、2-TID、3-User

mask_addr[in]：掩码地址，单位-bit

mask_len[in]：掩码长度，单位-bit

mask_data[in]：掩码数据

password[in]：访问密码，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFCheckOpMode

接口说明：读取当前温度标签的温度

int UHFCheckOpMode (unsigned char mask_bank, unsigned short mask_addr, unsigned short mask_len, unsigned char *mask_data);

参数：

mask_bank[in]：掩码数据区，1-EPC、2-TID、3-User

mask_addr[in]：掩码地址，单位-bit

mask_len[in]：掩码长度，单位-bit

mask_data[in]：掩码数据

返回：大于0为标签温度，其他失败参考错误编码定义

### UHFSetProtocolType

接口说明：设置超高频协议类型

int UHFSetProtocolType( unsigned char type);

参数：

type[in]：协议类型，0-ISO18000-6C、1-GB/T29768国标协议、2-GJB7377.1

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFGetProtocolType

接口说明：获取协议类型

int UHFGetProtocolType (unsigned char *type);

参数：

type[out]：1Byte，协议类型，0-ISO18000-6C协议、1-GB/T29768国标协议、2-GJB7377.1国军标协议

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFDwell

接口说明：UHF标签DWELL

int UHFDwell (unsigned int dwell, unsigned int count);

参数：

dwell：DWELL模式

count：次数

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHF_GetIdleMs

接口说明：获取所有连接均处于空闲状态的时间

unsigned long UHF_GetIdleMs();

参数：无

返回：空闲时间，单位-毫秒

### UHF_GetIdleMsById

接口说明：获取指定链接连续处于空闲状态的时间

unsigned long UHF_GetIdleMsById(int id);

参数：

id[in]：链接的ID

返回：空闲时间，单位-毫秒

## 升级设备

### UHFJump2Boot

接口说明：进入bootloader，准备升级固件

int UHFJump2Boot(unsigned char flag);

参数：

flag[in]:

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFStartUpd

接口说明：开始升级

int UHFStartUpd();

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFUpdating

接口说明：导入固件数据，固定64Bytes长度

int UHFUpdating(unsigned char *buf);

参数：

buf[in]：导入的数据指针地址，固定64字节

返回: 0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHF_Upgrade

接口说明：导入固件数据，固定64Bytes长度

int UHF_Upgrade(const unsigned char *buf, unsigned short length);

参数：

buf[in]：导入的数据指针地址

length[in]：导入的数据长度

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### UHFStopUpdate

接口说明：停止下载固件

int UHFStopUpdate();

参数：无

返回：无

## 高频卡接口

### HFGetVer

接口说明：获取高频模块的版本

int HFGetVer(char *pcVer, unsigned char *pcVerLen);

参数：

pcVer[out]：版本号，字符串

pcVerLen[out]：版本号字符长度,单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFResetModule

接口说明：复位高频模块

int HFResetModule();

参数：无

返回：无

### HFBuzzerWork

接口说明：开启高频模块蜂鸣器

int HFBuzzerWork(int ms);

参数：ms[in]：连续工作时间，单位-毫秒

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFSetVolume

接口说明：设置高频模块音量大小

int HFSetVolume(int vol);

参数：

vol[in]：音量大小，0~4095，值越大声音越大

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFReadReg

接口说明：读取高频模块寄存器状态

int HFReadReg(unsigned char reg_addr, unsigned char *val);

参数：

reg_addr[in]：寄存器地址

val[out]：返回的寄存器值，1Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFTurnOnRF

接口说明：开启高频读卡天线，默认状态开启

int HFTurnOnRF(void);

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFTurnOffRF

接口说明：关闭高频天线

int HFTurnOffRF(void);

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFRequestTypeA

接口说明：寻卡，适用于14443A协议

int HFRequestTypeA(int cMode, unsigned char *pcCardType);

参数：

cMode[in]：0x26-寻找处于idle状态下的卡片、0x52-寻找所有感应的卡

pcCardType[out]：卡片类型，2Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFAnticollTypeA

接口说明：Anticoll 14443A卡

int HFAnticollTypeA(unsigned char *pcSnr, unsigned char *pcSnrLen);

参数：

pcSnr[out]：卡片的唯一序列号

pcSnrLen[out]：1Byte，pcSnr长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFSelectTypeA

接口说明：选择14443A卡片

int HFSelectTypeA(unsigned char *SAK);

参数：

SAK：卡片选择后的类型，1Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFActivateTypeA

接口说明：激活14443A卡

int HFActivateTypeA(int cMode, unsigned char *pcATQA);

参数：

cMode[in]：0x26-寻找处于idle状态下的卡片、0x52-寻找所有感应的卡

pcATQA[out]：卡片类型(2bytes)+uid长度(1bytes)+uid(n bytes)+选择类型(1bytes)

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFHaltTypeA

接口说明：halt 14443A卡

int HFHaltTypeA(void);

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFAuthentication

接口说明：验证Mifare1卡密钥，如S50、S70卡

int HFAuthentication(unsigned char cMode, unsigned char cBlock, unsigned char *pcKey);

参数：

cMode[in]：0x60-验证A区密钥、0x61-验证B区密钥

cBlock[in]：块地址，如S50 0~63

pcKey[in]：密钥，6Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFReadBlock

接口说明：按块读取Mifare1卡

int HFReadBlock(unsigned char cBlock, unsigned char *bdata);

参数：

cBlock：块地址，如S50 0~63

bdata：读取的数据,16Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFWriteBlock

接口说明：按块写入Mifare1卡

int HFWriteBlock(unsigned char cBlock, unsigned char *pcBlockData);

参数：

cBlock[in]：块地址

pcBlockData[in]：写入块的数据，16Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFInitValue

接口说明：初始化电子钱包

int HFInitValue(unsigned char cBlock, unsigned long lValue);

参数：

cBlock[in]：块地址

lValue[in]：初始值，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFReadValue

接口说明：读取电子钱包余额

int HFReadValue(unsigned char cBlock, unsigned long *plValue);

参数：

cBlock[in]：块地址

plValue[in]：余额，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFDecValue

接口说明：电子钱包扣费

int HFDecValue(unsigned char blockValue, unsigned char blockResult, unsigned long value);

参数：

blockValue[in]：初始块地址

blockResult[in]：目标块地址，需要存入扣费结果的块地址

value[in]：扣费金额，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFIncValue

接口说明：电子钱包充值

int HFIncValue(unsigned char blockValue, unsigned char blockResult, unsigned long value);

blockValue[in]：初始块地址

blockResult[in]：目标块地址，需要存入充值结果的块地址

value[in]：充值金额，32bits

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFRestore

接口说明：恢复电子钱包金额

int HFRestore(unsigned char cBlock);

参数：

cBlock[in]：电子钱包块地址

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFTransfer

接口说明：转换电子钱包

int HFTransfer(unsigned char cBlock);

参数：

cBlock[in]：电子钱包块地址

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFUlAnticoll

接口说明：获取Ulight标签SN

int HFUlAnticoll(unsigned char *pcSnr, unsigned char *pcSnrLen);

参数：

pcSnr[out]：SN编号

pcSnrLen[out]：SN长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFUlWrite

接口说明：写入Ulight标签

int HFUlWrite(unsigned char cBlock, unsigned char *pcWriteData, unsigned char cWriteLen);

参数：

cBlock[in]：块地址

pcWriteData[in]：写入数据

cWriteLen[in]：写入数据的长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFResetTypeA

接口说明：复位TypeA卡片

int HFResetTypeA(unsigned char *cardType, unsigned char *pcUid, unsigned char *cUidLen, unsigned char *pcATR, unsigned char *pcATRLen);

参数：

cardType[out]：卡片类型，2Bytes

pcUid[out]：卡片的uid

cUidLen[out]：uid长度，单位-Byte

pcATR[out]：复位信息

pcATRLen[out]：复位信息长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFRatsTypeA

接口说明：复位已唤醒的14443A CPU卡片

int HFRatsTypeA(unsigned char *pcATR, unsigned char *pcATRLen);

参数：

pcATR[out]：复位信息

pcATRLen[out]：复位信息长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFNtagGetVersion

接口说明：获取NTAG版本信息

int HFNtagGetVersion(unsigned char *version, unsigned char *vLen);

参数：

version[out]：标签版本

vLen[out]：版本信息长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFNtagAuth

接口说明：验证NTAG标签密钥

int HFNtagAuth(unsigned char *password);

参数：

password[in]：标签密钥，4Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFNtagRead

接口说明：读取NTAG标签的扇区数据，每次读取4个扇区，每个扇区4字节

int HFNtagRead(unsigned char sector, unsigned char *pdata, unsigned char *dataLen);

参数：

sector[in]：扇区的起始编号，0~N

pdata[out]：读取的数据

dataLen[out]：读取数据的长度，单位-Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFNtagWrite

接口说明：写入NTAG一个扇区

int HFNtagWrite(unsigned char sector, unsigned char *pdata);

参数：

sector[in]：扇区编号，0~N

pdata[in]：写入的数据，4Bytes

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFHaltTypeB

接口说明：Halt TypeB卡

int HFHaltTypeB(void);

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFResetTypeB

接口说明：复位TypeB卡

int HFResetTypeB(unsigned char *pcInfo, unsigned char *pcInfoLen);

参数：

pcInfo[out]：TypeB卡的复位信息

pcInfoLen[out]：复位信息长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFGetUidTypeB

接口说明：获取中国居民第二代身份证UID

int HFGetUidTypeB(unsigned char *pcUid, unsigned char *cUidLen);

参数：

pcUid[out]：身份证物理编号uid

cUidLen[out]：uid数据的长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HFCpuCommand

接口说明：非接触CPU卡命令交互，适用TypeA、TypeB卡

int HFCpuCommand(unsigned char *pcInCos, unsigned char cInLen, unsigned char *pcOutCos, unsigned char *pcOutLen);

参数：

pcInCos[in]：发送的命令数据

cInLen[in]：发送命令数据的长度，单位-Byte

pcOutCos[out]：返回的结果数据

pcOutLen[out]：返回数据的长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693Inventory

接口说明：盘点15693卡

int HF15693Inventory(unsigned char cMode, unsigned char AFI, unsigned char *pcData, unsigned char *dataLen);

参数：

cMode[in]：盘点模式，取值0~3

AFI[in]：AFI的值

pcData[out]：卡片编号

dataLen[out]：1Byte,卡片编号的长度,单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693StayQuite

接口说明：使15693卡进入静止状态

int HF15693StayQuite(void);

参数：无

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693Read

接口说明：读15693卡

int HF15693Read(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, int cUidLen, int iStartBlock, int cBlockNum, unsigned char *pData, unsigned char *pDataLen);

参数：

cMode[in]：读取模式，取值0~10

pcUid[in]：uid数据

cUidLenp[ind：uid的长度，单位-Byte

iStartBlock[in]：块地址

cBlockNum[in]：块数量

pData[out]：读取的数据

pDataLen[out]：读取数据的长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693Write

接口说明：写入15693卡

int HF15693Write(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, int cUidLen, int iStartBlock, int cBlockNum, unsigned char *pwData, unsigned char wLen);

参数：

cMode[in]：写入模式，取值0~10

pcUid[in]：uid数据

cUidLenp[ind：uid的长度，单位-Byte

iStartBlock[in]：块地址

cBlockNum[in]：块数量

pwData[in]：写入的数据

wLen[in]：写入数据的长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693LockBlock

接口说明：锁定15693卡的区域

int HF15693LockBlock(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, unsigned char cUidLen, int iStartBlock, unsigned char cBlockNum);

参数：

cMode[in]：写入模式，取值0~10

pcUid[in]：uid数据

cUidLenp[ind：uid的长度，单位-Byte

iStartBlock[in]：块地址

cBlockNum[in]：块数量

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693Select

接口说明：选择15693卡片并获取卡片信息

int HF15693Select(unsigned char *pcInfo, unsigned char *pcInfoLen);

参数：

pcInfo[out]：卡片信息

pcInfoLen[out]：卡片信息长度，1Byte，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693ResetReady

接口说明：复位15693卡片并获取卡片信息

int HF15693ResetReady(unsigned char *pcInfo, unsigned char *pcInfoLen);

pcInfo[out]：卡片信息

pcInfoLen[out]：卡片信息长度，1Byte，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693GetSystemInfo

接口说明：获取15693卡片系统信息

int HF15693GetSystemInfo(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, unsigned char cUidLen, unsigned char *pcInfo, unsigned char *pcInfoLen);

参数：

cMode[in]：模式，取值0~9

pcUid[in]：uid数据

cUidLen[in]：uid长度

pcInfo[out]：卡片系统信息

pcInfoLen[out]：卡片信息长度，1Byte，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693WriteAFI

接口说明：写入15693卡片AFI

int HF15693WriteAFI(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, int cUidLen, unsigned char cAFI);

参数：

cMode[in]：模式，取值0~9

pcUid[in]：uid数据

cUidLen[in]：uid长度

cAFI[in]：AFI的值

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693LockAFI

接口说明：锁定15693AFI

int HF15693LockAFI(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, unsigned char cUidLen);

参数：

cMode[in]：模式，取值0~9

pcUid[in]：uid数据

cUidLen[in]：uid长度

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693WriteDsfid

接口说明：写入15693卡DSFID

int HF15693WriteDsfid(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, unsigned char cUidLen, unsigned char cDSFID);

参数：

cMode[in]：模式，取值0~9

pcUid[in]：uid数据

cUidLen[in]：uid长度

cDSFID[in]：DSFID的值

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693LockDSFID

接口说明：锁定DSFID的值

int HF15693LockDSFID(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, unsigned char cUidLen);

参数：

cMode[in]：模式，取值0~9

pcUid[in]：uid数据

cUidLen[in]：uid长度

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693GetMultipleBlock

接口说明：读取15693卡多个BLOCK的数据

int HF15693GetMultipleBlock(unsigned char cMode, unsigned char *pcUid, unsigned char cUidLen, int iStartBlock, unsigned char cBlockNum, unsigned char *pcData, unsigned char *pcDataLen);

参数：

cMode[in]：模式，取值0~9

pcUid[in]：uid数据

cUidLen[in]：uid长度

iStartBlock[in]：读取数据的起始块地址

cBlockNum[in]：连续读取块的数量

pcData[out]：读取到的数据

pcDataLen[out]：1Byte，返回数据的长度，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### HF15693TransferCmd

接口说明：对15693卡使用命令交互

int HF15693TransferCmd(unsigned char *pcInCmd, unsigned char cInLen, unsigned char *pcOutCmd, unsigned char *pcOutLen);

参数：

pcInCmd[in]：发送命令

cInLen[in]：发送命令的长度

pcOutCmd[out]：接收命令

pcOutLen[out]：接收命令长度，1Byte，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

## 接触式IC卡接口

### SmartCardInit

接口说明：初始化卡槽，用于接触式CPU卡或PSAM卡，在使用复位卡片前调用

int SmartCardInit(unsigned char cSlotNum);

参数：

cSlotNum[in]：卡槽编号，如R1 0-接触式CPU卡，1-PSAM卡

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### SmartCardFree

接口说明：释放卡槽，在使用完之后调用

int SmartCardFree(unsigned char cSlotNum);

参数：

cSlotNum[in]：卡槽编号，如R1 0-接触式CPU卡，1-PSAM卡

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### SmartCardReset

接口说明：复位卡片

int SmartCardReset(unsigned char cSlotNum, unsigned char *pcATR, unsigned char *pcATRLen);

cSlotNum[in]：卡槽编号

pcATR[out]：复位信息

pcATRLen[out]：复位信息的长度，1Byte，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

### SmartCardTransferCmd

接口说明：接触式卡或PSAM卡执行命令

int SmartCardTransferCmd(unsigned char cSlotNum, unsigned char *pcInCmd, unsigned char cInLen, unsigned char *pcOutCmd, unsigned char *pcOutLen);

参数：

cSlotNum[in]：卡槽编号

pcInCmd[in]：发送命令

cInLen[in]：发送命令的长度

pcOutCmd[out]：返回命令

pcOutLen[out]：返回命令的长度，1Byte，单位-Byte

返回：0-成功，其他失败参考错误编码定义

## 工具方法

### SetLogLevel

接口说明：设置调试信息输出级别，默认不输出

void SetLogLevel(int level);

参数：

level[in]：输出级别,0-不输出、1-输出致命日志、2-输出错误日志、3-输出基本日志、4-输出详细日志，级别越大输出越详细，默认为0不输出

返回：无

### SaveLogFile

接口说明：保存日志文件，文件名以日期时间命名

void SaveLogFile(int save);

参数：

save[in]：存储标记

返回：无

### AESHandle

接口说明：AES加密

int AESHandle(unsigned char isEnc, unsigned char *key, unsigned short keylen, unsigned char *buf, unsigned long inLen);

参数：

isEnc[in]：0-解密，1-加密

key[in]：密钥，应为16/24/32Bytes

keylen[in]：密钥长度，应为16/24/32，单位-Byte

buf[in-out]：被处理的数据

inLen[in]：buf长度，必须为16*N，N为大于0的自然数，单位字节

返回：加解密的数据长度，小于或等于0出错

# 错误编码定义：

| 返回值 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ERR_SUCCESS | 成功 |
| 1 | ERR_FAILURE | 失败 |
| 2 | ERR_CONNECT_FAILURE | 连接失败 |
| 3 | ERR_OPEN_PORT_FAILURE | 打开端口失败 |
| 4 | ERR_OPEN_PORT_INVALID | 端口无效 |
| 5 | ERR_CONFIG_PORT_ERROR | 配置端口出错 |
| 6 | ERR_OPEN_USB_FAILURE | 打开USB设备失败 |
| 7 | ERR_NOT_CREATE_SOCKET | 创建Socket连接失败 |
| 251 | ERR_RECV_PACK | 接收数据包格式错误 |
| 252 | ERR_SEND_FAIL | 发送数据失败 |
| 253 | ERR_RECV_FAIL | 接收数据失败 |
| 254 | ERR_RECV_NODATA | 接收数据为空 |
| 255 | ERR_OPERA_FAIL | 执行读写操作失败 |
| -1 | ERR_COMMON_FAILURE | 通用出错返回 |
| -2 | ERR_PARAM_ERROR | 参数有误 |
| -3 | ERR_15693_GET_INFO | 获取15693卡片信息失败 |
| -4 | ERR_INVALID_RETURN | 返回数据格式有误 |